附件一：

投 标 企 业 基 础 信 息 表

供应商名称：

税号：

企业性质： 企业创立时间： 年 月

注册资金： 注册地点：

企业固定资产（万元）： 企业流动资金（万元）：可选填

去年销售总额（万元）： 去年年产量（万元）：

生产基地： 厂房面积：

职工总人数： 人，其中管理人员 人，技术人员 人，生产人员 人

联系人： 联系人职务：

联系电话： 手机：

电子信箱： 网址：

详细地址：

交货方式： 交货周期：

付款方式： 付款条件：

以下为财务信息：

户名： 开户行：

银行码： 银行帐户：

注意：1.提供（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）复印件或图片；

2.财务信息须与发票一致，其他信息不得错、漏、添字；

填写人：                  日期：

投标承诺书

我单位在参加___________________________项目的投标活动中，郑重承诺如下：

- 本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责；

- 我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

- 我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录，或虽有不良记录，但已超过处理期限；

- 我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内；

- 我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等资料组织实施；

- 我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

- 本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

单位（盖章）：_______________________________

法人代表或授权代表（签字）：_________________

投标联系人：________________________________

联系电话：__________________________________

附件二：

- 具体产品清单

| - 物料名称 | - 规格 | - 计价单位 | - 预估年用量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水性醇酸调和漆 | - 铁红底漆 | - 公斤 | - 300吨 |  |
| - 水性醇酸调和漆 | - 中灰底漆 | - 公斤 | - 300吨 |  |
| - 水性醇酸调和漆 | - 铁红面漆 | - 公斤 | - 120吨 |  |
| - 水性醇酸调和漆 | - 中灰面漆 | - 公斤 | - 120吨 |  |
| - 环氧富锌漆 | - 底漆 | - 公斤 | - 140吨 |  |
| - 环氧云铁漆 | - 中间漆 | - 公斤 | - 100吨 |  |

- 2、产品的相关技术指标和质量要求

技术要求：

2.1醇酸树脂底漆

醇酸树脂底漆的性能指标应符合表1、表2的要求

表1 醇酸树脂底漆性能指标

| 序号 | 测试项目 | 技术指标 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层颜色与外观 | 表面色调均匀一致 | 目测 |
| 2 | 表干（h） | ≤5 | GB/T 1728-2020 |
| 3 | 实干（h） | ≤24 | GB/T 1728-2020 |
| 4 | 附着力（级） | 1 | GB/T 9286-2021 |
| 5 | 冲击性，cm | ≥50 | GB/T 1732-2020 |
| 6 | 耐水性（mm） | / | GB/T 1732-1993 |
| 7 | 耐挥发油性（4h） | / | GB/T9274-1988 |
| 8 | 结皮性（48h） | 不结皮 | GB/T 25251-2010、5.10 |
| 9 | 3%NaCl（室温，24h） | / | GB/T9274-1988 |
| 10 | 10g/L H₂SO₄（溶液，24小时） | / | GB/T9274-1988 |
| 11 | 耐人工气候老化（200h） | / | GB/T1865-2009 |

表2 醇酸树脂面漆（调和漆）性能指标

| 序号 | 测试项目 | 技术指标 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层颜色与外观 | 表面色调均匀一致，漆膜平整 | 目测 |
| 2 | 表干（h） | ≤8 | GB/T 1728-1979 |
| 3 | 实干（h） | ≤24 | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 附着力（级） | 1 | GB/T 9286-1998 |
| 5 | 冲击性，cm | ≥50 | GB/T 1732-1993 |
| 6 | 耐水性（mm） | 无异常 | GB/T 25251-2010 |
| 7 | 耐挥发油性（4h） | 无异常 | GB/T 25251-2010 |
| 8 | 结皮性（48h） | 不结皮 | GB/T 25251-2010 |
| 9 | 3%NaCl（室温，24h） | 无异常 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 10g/L H₂SO₄（溶液，24小时） | 无异常 | GB/T 25251-2010 |
| 11 | 耐人工气候老化（200h） | 不起泡、不开裂、不粉化 | GB/T 25251-2010 |

2.2环氧富锌涂料

环氧富锌涂料的性能指标应符合表3的要求

表3 环氧富锌涂料技术指标

| 序号 | 测试项目 | 技术指标 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层颜色与外观 | 表面色调均匀一致，漆膜平整 | 目测 |
| 2 | 表干（h） | ≤0.5 | GB/T 1728-1979 |
| 3 | 实干（h） | ≤20 | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 附着力（级） | 1 | GB/T 9286-1998 |
| 5 | 冲击性，cm | ≥50 | GB/T 1732-1993 |
| 6 | 柔韧性（mm） | ≤1 | GB/T 1731-1993 |
| 7 | 固体含量（%） | ≥70 | GB/T 1725-2007 |
| 8 | 耐盐雾性（500h） | 一级，涂层无红锈 | GB/T 1771-2007 |
| 9 | 干膜锌含量，% | ≥60 | HG/T3668-2009 |
| 10 | 3%NaCl溶液（60℃，30d） | 漆膜完好，无剥落、无起皱、无裂纹、无起泡、无生锈无变色等现象 | GB/T 9274-1988 |

2.3环氧云铁中间漆

环氧云铁中间漆的性能指标应符合表4的要求

表4 环氧云铁中间漆技术指标

| 序号 | 测试项目 | 技术指标 | 执行指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层颜色与外观 | 表面色调均匀一致，漆膜平整 | 目测 |
| 2 | 表干（h） | ≤2 | GB/T 1728-1979 |
| 3 | 实干（h） | ≤24 | GB/T 1728-1979 |
| 4 | 柔韧性（mm） | ≤1 | GB/T 1731-1993 |
| 5 | 附着力（级） | 1 | GB/T 1720-1989 |
| 6 | 冲击性，cm | ≥50 | GB/T 1732-1993 |
| 7 | 表面电阻（Ω） | ≥1×1013 | GB50393-2008 |
| 8 | 耐热性（180℃×24h） | 漆膜完好，无剥落、无起皱、无裂纹、无起泡、无生锈无变色等现象，失光率≤20% | GB/T9274-1988 |
|  | 耐汽油性（60℃，720h） |  |  |
|  | 耐盐水性（3%NaCl） （60℃，720h） |  |  |
|  | 耐碱性（5%NaOH），720h |  |  |
|  | 耐酸性（5%H₂SO₄），720h |  |  |